Załącznik nr 2/1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

minimalne wymagania Zamawiającego – CZĘŚĆ 1

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zawierają one bowiem minimalne wymagania przywołane jedyne w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

- Szafa dystrybucyjna z wyposażeniem i okablowaniem – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Wysokość wewnętrzna: 42 U,

Wysokość: 2055 mm; Szerokość: 800 mm; Głębokość: 1000 mm

Maksymalna nośność - 800 kg

Typ szafy: Stojąca

Pionowy organizer kabli

Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki

Klasa szczelności: IP20

Panel wentylacyjny: 4 wentylatory 230V w górnej obudowie

Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe

Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D,IEC297-2,DIN41494; PART1 & PART7, ETSI

Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo

Grubość blachy: Profil montażowy - 2,00mm, Reszta - 1,2mm - 1,5mm

Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowane)

W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych

dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6

RAL9004

- Zasilacz awaryjny - 1 szt.

Wymagania minimalne:

Typ zasilacza: line-interactive

Możliwość montażu UPS'a w szafie RACK 19".

Moc skuteczna: 720W

Moc pozorna: 1200VA

Czas podtrzymania: 10-20min w zależności od obciążenia

Napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz

Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida

Ilość gniazd wyjściowych: 2

Akumulator: 2x żelowo-ołowiowy 7Ah/12V

Interfejs USB

Wyświetlacz LCD

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Filtr Ethernet

Hałas <45dB

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe

Nadzór, kontrola i aktywne powiadamianie o aktualnym stanie pracy zasilacza

- Listwa zasilająca – 2 szt.

Wymagania minimalne:

Typ gniazda wejściowego: Schuko

Liczba gniazd wyjściowych: 9 szt.

Liczba gniazd zasilających 10A PL: 9 szt.

Długość przewodu zasilającego: min. 3 metry

Napięcie znamionowe: 230 V AC

Prąd znamionowy: 10 A

Częstotliwość: 50 Hz

Absorbcja energii: 303 J

Maksymalny czas reakcji:	25 ns

Możliwość zamontowania w szafie rack 19"

Kolor: Czarny

Przewód zasilający z wtyczką UNI-SCHUKO

Uchwyty metalowe do montażu w szafie 19"

Bezpieczna nieprzewodząca obudowa

- Patchpanel 19''/1U – 2 szt.

Wymagania minimalne:

Liczba portów: 24

Typ gniazda: RJ45 gniazdo

Kategoria: 5e

Typ okablowania	UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

Patchpanel wyposażony jest w listwę wspornikową dla kabli

Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

Wysokość: 1 U; Szerokość: 19 cali; Kolor: Czarny

- Organizer kabli – 2 szt.

Wymagania minimalne:

Pasuje do wszystkich szaf rack w standardzie 19"

Kolor - RAL9004

Materiał: stal

Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

Wysokość: 1 U; Szerokość: 19 cali; Głębokość: 75 mm

- Switch zarządzalny 24-porty – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Architektura sieci LAN: GigabitEthernet

Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)	: 4 szt.

Porty komunikacji: RJ45 serial console port, USB

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: IPv6 zrządzanie, SSH - Secure Shell, SSH v2.0

Obsługiwane protokoły i standardy: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, RMON, PPPoE, DHCP Server, SNTP

Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000

Prędkość magistrali wew.: 56 Gb/s

Przepustowość: 41,67 mpps

Typ obudowy: Rack

Maksymalny pobór mocy: 19,15 Wat

- Switch zarządzalny 24-porty PoE+ 250W – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Architektura sieci LAN: GigabitEthernet

SmartSwitch (WEB Managed): Tak

Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.

Porty komunikacji:	RJ-45 Serial

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMP, SNMPv1,SNMPv2, SNMPv3, Syslog, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Telnet, FTP, CLI, GUI

Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseFX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.1ak - Virtual Bridged Local Area Networks, IEEE 802.2af, IEEE 802.3at - Power over Ethernet+, IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension), IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1p – Priority, IEEE 802.1x flow control, UDP - datagramowy protokół użytkownika, ToS - Type of service, LLDP-MED - Link Layer Discovery, Protocol - Media Endpoint Discovery, TACACS+, SSH v.1 - Secure Shall ver. 1, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, SSL - Secure Sockets Layer, ACL - Access Control List, Storm control, DiffServ

IGMP - Internet Group Management Protocol, IGMP Snooping (V1/V2/V3), filtrowanie MAC, IPv4, IPv6, DSCP - DiffServ Code Point, Jumbo frame support, DDNS - Dynamic Domain Name System, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP snooping, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

Prędkość magistrali wew.: 52 GB/s

Przepustowość: 38,69 mpps

Warstwa przełączania: 2

Typ obudowy: Rack

Maksymalny pobór mocy: 250 Wat

Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, zestaw do montażu w szafie rack 19"

Diody wskaźnikowe LED

- Gniazdko natynkowe – 31 szt.

Wymagania minimalne:

Typ gniazda: 2 x RJ-45; Liczba portów: 2; Typ okablowania: skrętka, Kategoria: 5e; Zastosowanie: natynkowe

- Kabel instalacyjny skrętka (305m) – 7 szt.

Wymagania minimalne:

Typ przewodu: UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

Kategoria: 5e

Średnica żyły: 0,511 mm

Materiał izolacji kabla: PVC - polyvinyl chloride

Materiał przewodzący: CCA

AWG 24

Znakowanie kabla: nadruk licznika dł. co każdy metr kabla (od 1 do 305)

Zgodny z normami ISO/IEC 11801 oraz ANSI/TIA/EIA-568-B

Długość: 305 metrów

- Listwa elektroinstalacyjna (dł. 2 m) – 150 szt.

Wymagania minimalne:

Szerokość zewnętrzna 60 mm, wysokość zewnętrzna 40 mm, długość 2 m, kolor biały, materiał PVC

- Osłonka na wtyk RJ45 (100 szt.) – 7 op.

Wymagania minimalne:

Typ wtyczki, łącznika: osłonka na wtyk RJ45

Typ okablowania: skrętka

Przeznaczone do wtyków: RJ 45 8P

wytrzymałe gumowe tworzywo, odporne na odkształcenia, umożliwia łatwe oznaczenie jednokolorowych przewodów, zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem poprzez zgięcie przy złączu

Kolor:  biały

- Wtyk sieciowy RJ45 (100 szt.) – 7 op.

Wymagania minimalne:

Typ wtyczki, łącznika: RJ45 (8P8C)

Typ okablowania: CAT5E

UTP - nieekranowana skrętka 4 parowa

Nieekranowane wtyki sieciowe RJ-45 (8p [RJ-45-8P8C]) do patchcordów i kabli LAN

Kolor: przezroczysty

- Router xDSL – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Port WAN: 1x 10/100/1000 (SFP/RJ45)

Port LAN	: 5x 10/100/1000BaseTX (RJ45) I 5x 10/100BaseTX (RJ45)

Wbudowana pamięć Flash: 128 MB

Wbudowana pamięć SDRAM: 128 MB

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Obsługiwane protokoły routingu: ruting statyczny, ruting dynamiczny

Typ Procesora: 600 Mhz

Obsługiwane sieci WirelessLAN: IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz, IEEE 802.11g - Wireless LAN 108Mbps, 2.4GHz, IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

Moc wbudowanej anteny: 4 dBi i 4 dBi

Wyposażenie standardowe: Wyświetlacz LCD

Dodatkowe informacje: PoE out on port 10, microUSB port, Port szeregowy

System operacyjny: RouterOS

RouterOS Licencja: Poziom 5

- Access Point 2.4 / 5 GHz PoE N750 Dualband (7 szt.) wraz z  kontrolerem do zarządzania urządzeniami

Wymagania minimalne:

Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami: IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; IEEE 802.3af

Częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz

Prędkość transmisji: Wi-Fi: 750 Mbps = 450 Mbps (2.4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz)

Moc wyjściowa: 2.4 GHz - 30 dBm; 5 GHz - 22 dBm

Bezpieczeństwo: WEP ; WPA ; WPA2

Tryb pracy: Access Point / Punkt dostępowy

Ilość portów LAN: 2

Ilość portów PoE: 2

Informacje dodatkowe: 48V, 0.5A PoE Adapter (Included) ; CE, FCC, IC ; Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af;

3 Integrated (Supports 3x3 MIMO with Spatial Diversity) ;

2 Integrated (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity)

Dodatkowe wyposażenie:

Kontoler do zarządzania 7 urządzeniami  1 szt.– cechy:

Architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet

Pozwala na zarządzanie i konfigurację urządzeń;

Posiada slot na kartę pamięci microSD;

Port microUSB - może służyć do zasilenia urządzenia;

Minimalna/wymagana gwarancja na cały asortyment : 24 miesiące

Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* …………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa i adres wykonawcy. 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, dla części 1, spełnia wszystkie w/w wymienione minimalne parametry ustalone przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ___________________________ dnia ______________________ 2017 r.. ……………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2/2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

minimalne wymagania Zamawiającego – CZĘŚĆ 2

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zawierają one bowiem minimalne wymagania przywołane jedyne w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

- Płyta główna – 3szt.

Wymagania minimalne:

standard płyty:	micro-ATX;

gniazdo procesora: Socket 1151;

obsługiwane typy procesorów: Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Celeron;

Liczba gniazd procesorów: 1;

chipset płyty głównej: Intel B250;

obsługa technologii CrossFire:	tak;

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM;

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000), DDR4-2400 (PC4-19200);

dwukanałowa obsługa pamięci: tak;

ilość gniazd pamięci: 4 szt;

maks. pojemność pamięci: 64 GB;

złącza PCI-E (liczba slotów): 2 x PCI-Express x16, 1 x PCI-Express x1;

ilość złączy PCI: 1 szt;

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III;

zintegrowana karta sieciowa: tak (10/100/1000 Mbit/s);

zintegrowana karta dźwiękowa: tak (7.1);

złącza na tylnym panelu: 1 x VGA, 1 x RJ45, Audio, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x USB (typ C), 2 x USB, 2 x PS/2

złącza na płycie głównej: 1 x Audio, 2 x USB 3.0, 2 x gniazdo M.2

wtyczka zasilania: ATX 24pin;

- Karta graficzna – 4 szt.

Wymagania minimalne:

typ złącza: PCI-Express x16;

producent chipsetu: AMD;

model chipsetu: Radeon RX 550;

wielkość pamięci: 2048 MB;

typ zastosowanej pamięci: GDDR5;

taktowanie rdzenia: 1206 MHz;

taktowanie pamięci: 7000 MHz;

szyna danych pamięci: 128 bit;

rodzaje wyjść/wejść: 1 x wyjście HDMI, 1 x wyjście DVI-D, 1 x Display Port;

technologia VR: tak;

typ chłodzenia: aktywny;

obsługiwane standardy: Vulkan, DirectX 12, OpenGL 4.5;

- Karta dźwiękowa USB – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Typ: Zewnętrzna;

Interfejs USB;

Próbkowanie: 16 bit;

Częstοtliwość  próbkowania: 48 kHz;

Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB;

Rodzaje wejść / wyjść:	Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Obsługiwane standardy Dolby Technologies:  Dolby Digital Live/Dolby Headphone /Dolby Virtual Speaker /Dolby Pro-Logic II

Funkcje specjalne: Xear 3D Virtual Speaker Shifter, Karaoke Functions , 10 -band Equalizer, 27 efektów przestrzennych, GX2.5 Gaming Audio Engine

- Karta dźwiękowa PCI-E – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Rodzaj karty dźwiękowej: Wewnętrzna;

System dźwięku: 5.1;

Interfejs: PCI-E;

Próbkowanie: 24 bit;

Częstοtliwość próbkowania: 96 kHz;

Stosunek sygnału do szumu (SNR): 105 dB;

Obsługiwane standardy dźwięku: Dolby Digital, EAX 4.0, EAX Advanced HD 3.0;

Rodzaje wejść / wyjść:	Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście głośnika centralnego/niskotonowego - 1 szt., Wyjście głośnikowe tylne - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF Toslink - 1 szt., Wejście liniowe - 1 szt.

Dodatkowe informacje:  Smart Volume Normalizer™, Xear 3D™ Virtual Speaker Shifter, Magic Voice™, Funkcje Karaoke, FlexBass™, 10 -pasmowy korektor graficzny, 27 efektów środowiska,  GX2.5 Gaming Audio Engine, VocalFX™

- Karta sieciowa bezprzewodowa – 3 szt.

Wymagania minimalne:

Rodzaj: Bezprzewodowa;

Interfejs: PCI-E;

Obsługiwany standard: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth;

Antena zewnętrzna - 2 szt.

Częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz;

Maks. szybkość transmisji danych :  1167 Mbps;

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK;

- Napęd optyczny – nagrywarka Blue-ray – 2 szt.

Wymagania minimalne:

Typ: nagrywarka Blu-Ray ;

rodzaj napędu:	wewnętrzny;

zapis BD-R:  16 x;

zapis BD-R DL:  6 x;

zapis BD-RE:  2 x;

zapis BD-RE DL:	 2 x;

zapis DVD+/-R:	 16 x ;

zapis DVD+/-RW:	6 x;

zapis DVD+/-R DL:	8 x;

zapis DVD+/-RW DL:	5 x;

zapis CD-R:	48 x;

zapis CD-RW:	24 x;

odczyt BD-ROM	: 12 x;

odczyt CD-ROM	:  48 x;

odczyt DVD-ROM:	16 x;

czas dostępu dla DVD:	160 ms;

czas dostępu dla BD:	180 ms;

czas dostępu dla CD:	150 ms;

pojemność pamięci podręcznej:  4096 kb ;

interfejs:  Serial ATA;

- Karta Micro SDHC – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Format fizyczny	: MicroSDHC;

Pamięć wewnętrzna: 32 GB;

Class - Zapis/Odczyt: Class 4;

Maks. szybkość odczytu: 15 MB/s;

Maks. szybkość zapisu: 5 MB/s;

Dołączone akcesoria: Adapter microSD – SD;

- Karta SDHC – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Format fizyczny: SDHC;

Linia: Ultima Pro;

Pamięć wewnętrzna: 32 GB;

Class - Zapis/Odczyt: Class 10;

Maks. szybkość odczytu: 45 MB/s;

Maks. szybkość zapisu: 45 MB/s;

- Karta microSDXC – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Format fizyczny: micro SDXC;

Pamięć wewnętrzna: 32 GB;

Class - Zapis/Odczyt: Class 10;

UHS-I (Ultra High Speed 1)

Maks. szybkość odczytu	: 90 MB/s;

Maks. szybkość zapisu:	90 MB/s;

- Karta SDXC – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Format fizyczny: SDXC;

Pamięć wewnętrzna: 64 GB;

Class - Zapis/Odczyt: Class 10;

UHS-I (Ultra High Speed 1)

Maks. szybkość odczytu: 80 MB/s;

- Karta Compact Flash – 1 szt.

Wymagania minimalne:

Format fizyczny: CompactFlash;

Pamięć wewnętrzna: 32 GB;

Maks. szybkość odczytu: 50 MB/s;

Minimalna/wymagana gwarancja na cały asortyment : 24 miesiące

Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* …………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa i adres wykonawcy. 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, dla części 2, spełnia wszystkie w/w wymienione minimalne parametry ustalone przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ___________________________ dnia ______________________ 2017 r.. ……………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2/3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

minimalne wymagania Zamawiającego – CZĘŚĆ 3

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zawierają one bowiem minimalne wymagania przywołane jedyne w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

1.Oprogramowanie do monitorowania pracy  sieci na 15 stanowisk komputerowych.

Wymagania minimalne:

Podstawowe funkcje:

- Wersja dla ucznia oraz wersja dla nauczyciela;

-Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie – strony zabronione, strony zezwolone, całkowita blokada internetu;

- Kontrola dostępu do programów na urządzeniach uczniowskich;

-Udostępnianie , zarządzanie plikami

-Podgląd ekranów Uczniów - monitorowanie całej klasy lub wybranych uczniów;

- Instruktarz Uczniów przez nauczyciela - Pokaz ekranu nauczyciela wszystkim członkom klasy lub pokaz wybranego pulpitu  bądź też pokaz tylko wybranej aplikacji. Pokaz nagrania poprzedniej zdalnie sterowanej sesji dla klasy lub przekaz pliku multimedialnego (łącznię z dźwiękiem). Możliwość pozostawienia pełnego zapisu prezentacji na ekranie każdego ucznia, do obejrzenia w późniejszym terminie;

- Wspólna przeglądarka Internetu -moduł egzaminacyjny - wspomaga testowanie i ocenianie uczniów;

- Prezentacja klawiszy – np. gdy nauczyciel używa CTRL+P w celu drukowania, kombinacja klawiszy jest pokazana klasie.

- Błyskawiczne ankiety i komunikator z wyświetleniem wyników u nauczyciela i uczniów.

- Wirtualna tablica - pozwalającą na rysowanie schematów oraz adnotacje wykresów i obrazów

- Szybka kontrola pracy klasy i możliwości natychmiastowej prezentacji wyników wraz zapisem i późniejszą prezentacją.

- Możliwość instalacji na systemach Windows, Android, IOS

2.Oprogramowanie do realizacji procesu nauczania zawodu technik informatyk  na 15 stanowisk komputerowych

Wymagania minimalne:

Podstawowe funkcje:

- Wersja dla ucznia oraz wersja dla nauczyciela;

-Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie – strony zabronione, strony zezwolone, całkowita blokada internetu;

- Kontrola dostępu do programów na urządzeniach uczniowskich;

-Udostępnianie , zarządzanie plikami

-Podgląd ekranów Uczniów - monitorowanie całej klasy lub wybranych uczniów;

- Instruktarz Uczniów przez nauczyciela - Pokaz ekranu nauczyciela wszystkim członkom klasy lub pokaz wybranego pulpitu  bądź też pokaz tylko wybranej aplikacji. Pokaz nagrania poprzedniej zdalnie sterowanej sesji dla klasy lub przekaz pliku multimedialnego (łącznię z dźwiękiem). Możliwość pozostawienia pełnego zapisu prezentacji na ekranie każdego ucznia, do obejrzenia w późniejszym terminie;

- Wspólna przeglądarka Internetu -moduł egzaminacyjny - wspomaga testowanie i ocenianie uczniów;

- Prezentacja klawiszy – np. gdy nauczyciel używa CTRL+P w celu drukowania, kombinacja klawiszy jest pokazana klasie.

- Błyskawiczne ankiety i komunikator z wyświetleniem wyników u nauczyciela i uczniów.

- Wirtualna tablica - pozwalającą na rysowanie schematów oraz adnotacje wykresów i obrazów

- Szybka kontrola pracy klasy i możliwości natychmiastowej prezentacji wyników wraz zapisem i późniejszą prezentacją.

- Możliwość instalacji na systemach Windows, Android, IOS

Minimalna/wymagana gwarancja na cały asortyment : 24 miesiące

Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* …………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa i adres wykonawcy. 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, dla części 3, spełnia wszystkie w/w wymienione minimalne parametry ustalone przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ___________________________ dnia ______________________ 2017 r.. ……………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2/4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

minimalne wymagania Zamawiającego – CZĘŚĆ 4

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zawierają one bowiem minimalne wymagania przywołane jedyne w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

Ekran projekcyjny -  1 szt.:

Wymagania minimalne:

– ręcznie rozwijany, rozmiar min. 160 x 160 (nie większy niż 165x170), format: 1:1, materiał: biały, matowy o grubości min. 0,3 mm, czarna ramka wokół ekranu, możliwość mocowania: na ścianie i suficie,  mechanizm zwijający z napędem sprężynowym, możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania, zwijany do kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami.

Minimalna/wymagana gwarancja: 24 miesiące

Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* …………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa i adres wykonawcy. 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj. zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, dla części 4, spełnia wszystkie w/w wymienione minimalne parametry ustalone przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ___________________________ dnia ______________________ 2017 r.. ……………………………….

Podpis Wykonawcy